# 3.2. Безбедност и здравље на раду

У смислу Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник Р. Србије број 101/2005 и 91/2015), правилник о заштити на раду (“Сл. гласник Р. Србије број 53/97), опасности које се могу појавити у току изградње, опремања и експлаотације саобраћајница, као и мере заштите које треба предузети, могу се сврстати у две групе, и то:

## Опасности у току извођења радова

1.1  Опасности које могу да настану услед извођења радова

1.2  Предузете мере у циљу отклањања опасности у току извођења радова

## 2)   Опасности у току експлоатације

1.1. 	Опасности које могу да настану услед извођења радова:

1) 	Опасности и штете услед оштећења подземних и надземних инсталација и водова (електричних, водоводних, гасовитих, телекоминикационих, канализационих и др.) – у току санације оштећених делова мостова И коловоза, који ће се вршити хидрауличним чекићем који погони компресор, може доћи до пробијања подземних инсталација под напоном, водоводних, гасовитих, телекоминикационих, канализационих инсталација.

2) Опасност од саобраћаја – само градилиште на ком се изводе радови је саобраћајница којом се непрестано крећу возила, те постоји опасност да дође до контакта између возила и радника које могу имати значајне последице по здравље радника.

3) Остале механичке опасности при раду са грађевинским материјалима могу довести до повреда и озледа лица која учествују у његовом транспорту и извођењу радова – услед опсецања асфалта И бетонских елемената може доћи до њиховог праскања у делиће који могу изазвати повреде на радницима.

4) 	Опасност од оштећења других објеката

1.2. У циљу отклањања опасности у току извођења радова треба предузети следеће:

  - Сви радници који су ангажовани на реализацији овог градилишта морају на себи свакодневно носити одговарајућу заштитну опрему (ципеле, радно одело, шлем, флуоросцентни прслук, заштитне рукавице И наочаре)

  - За извођење радова мора се ангажовати организација која је регистрована за вршење делатности потребне за реализацију објекта према пројектно-техничкој документацији.

  - Инвеститор је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем радова који ће да прати и усмерава реализацију пројекта.

  - Извођач мора на градилишту имати овлашћења лица која руководе извођењем радова и која су у обавези да се придржавају важећих прописа и стандарда при извођењу радова.

  - Извођач мора сачинити елаборат заштите на раду и упознати раднике са овим опасностима.

  - Пре почетка радова потребно је прибавити документацију и утврдити тачан положај постојећих инсталација у површини изградње. Радови на заштити и евентуалном измештању постојећих инсталација морају се извршити у складу са одговарајућим прописима и у сарадњи са власницима инсталацијама и надзорног органа.

  - Градилиште се мора добро обезбедити и уредити, а извођач је одговоран за уређење градилишта, рад на градилишту и примену мера личне заштите.

  - Са саобраћајницама са којих се приступа градилишту  и на којима се изводе радови, преко надлежних органа треба обезбедити несметано и безбедно одвијање саобраћаја.

## У циљу отклањања опасности предвиђена је одговарајућа саобраћајна сигнализација коју је извођач  обавезан да постави према елаборату заштите на раду. Учесници у саобраћају су дужни да се придржавају постављене сигнализације у смислу Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима.

## У предметној документацији примењени су важећи технички услови, прописи и стандарди. Предвиђени су стандардни материјали и материјали који се пре употребе и уградње морају испитати према одговарајућим техничким прописима.

Из Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту ("Сл.гласник РС",бр.21/2009), за радна места као саобраћајнице на отвореном простору предвиђене су следеће мере за заштиту И безбедност радника:

На саобраћајним површинама на којима се крећу возила,обезбеђују се:

- саобраћајни знаци и везе са путевима у складу са прописима о безбедности саобраћаја;

- прописано осветљење за време рада ноћу и у условима смањене видљивости;

- посебне површине за паркирање путничких и теретних возила;

- посебни знаци упозорења, сигнали или браници на местима која немају довољну прегледност.

### Опасности и штете у току експлоатације објекта

Наведене опасности и штете могу настати услед одвијања саобраћаја за који су објекти намењени и опасности услед оштећења појединих делова објекта. У циљу отклањања ових опасности, пројектном документацијом је предвиђена одговарајућа саобраћајна сигнализација које су учесници у саобраћају дужни да се придржавају.

Одговорни пројектант:

Душан Бесара, дипл.инж.саоб.